- Государственный стандарт СССР ГОСТ 5087-80
"Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1979 г. N 243)

- Window and door handles. Types and principal dimensions

Взамен ГОСТ 5087-72

Срок введения с 1 января 1981 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки-скобы и ручки-кнопки для деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и общественных зданий.

2. Типы и основные размеры ручек должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Условные обозначения типов, типоразмеров и наименования ручек, рекомендуемая область их применения приведены в табл. 1.

Таблица 1

┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┐

│Условное │  Типо-  │     Рекомендуемая область применения      │Номера │

│обозначе-│  размер │                                           │черте- │

│ние типа │         │                                           │  жей  │

├─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┤

│                              Ручки-скобы                              │

├─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┤

│PC       │PC 80    │Для окон и балконных дверей жилых зданий   │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 100   │Для окон и внутренних дверей зданий        │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 140   │Для входных дверей в квартиры и  внутренних│   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │         │дверей и окон общественных зданий          │       │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 200   │Для входных дверей в здания                │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 250   │То же                                      │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 300   │    "                                      │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 350   │    "                                      │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 400   │    "                                      │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 500   │Для входных дверей в здания                │   1   │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│         │PC 600   │То же                                      │   1   │

├─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┤

│                           Ручки-кнопки                                │

├─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────┤

│PK1      │    -    │Для внутренних дверей жилых зданий и дверей│   2   │

│         │         │санузлов                                   │       │

├─────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┼───────┤

│PK2      │    -    │Для внутренних дверей жилых зданий         │   3   │

└─────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┴───────┘

"Черт. 1. Ручка-скоба типа РС"

Таблица 2

Размеры в мм

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────┐

│Типораз-│    Н    │    A     │    h    │С, не более│  b, не  │ Шурупы по ГОСТ 1145-70   │

│  меры  │         │          │         │           │  более  │    или ГОСТ 1146-70      │

│        │         │          │         │           │         ├───────────┬──────────────┤

│        │         │          │         │           │         │  Размер   │ Количество   │

├────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────────┤

│ PC 80  │ 80 +- 5 │  35-48   │  25-35  │    30     │   35    │   А4Х25   │     4        │

│ PC 100 │100 +- 5 │  35-48   │  25-35  │    30     │   35    │   А4Х25   │     4        │

│ PC 140 │140 +- 5 │    He    │  40-45  │    40     │   40    │   А4Х25   │     4        │

│        │         │нормирует-│         │           │         │           │              │

│        │         │    ся    │         │           │         │           │              │

│ PC 200 │200 +- 5 │  To же   │Не менее │    45     │   45    │   А4Х40   │     4        │

│        │         │          │   40    │           │         │           │              │

│ PC 250 │250 +- 5 │    "     │  То же  │    55     │   55    │   А4Х40   │     4-8      │

│ PC 300 │300 +- 5 │    He    │He менее │    80     │   55    │   А5Х40   │     6-8      │

│        │         │нормирует-│   40    │           │         │           │              │

│        │         │    ся    │         │           │         │           │              │

│ PC 400 │400 +- 5 │  To же   │He менее │    80     │   65    │   А5Х40   │     6-8      │

│        │         │          │   50    │           │         │           │              │

│ PC 500 │500 +- 5 │    "     │  To же  │    80     │   80    │   А5Х40   │     6-8      │

│ PC 600 │600 +- 5 │    "     │    "    │    80     │   80    │   А5Х40   │     6-8      │

└────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────────┘

Пример условного обозначения ручки-скобы типоразмера PC 80, исполнения 1:

PC 80-1 ГОСТ 5087-80

"Черт. 2. Ручка-кнопка типа РК1"

Условное обозначение:

РК1 ГОСТ 5087-80

"Черт. 3. Ручка-кнопка типа РК2"

Шурупы А4Х25 по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70 (2-4 шт.).

Условное обозначение:

РК2 ГОСТ 5087-80

3. Технические требования, комплектность, правила приемки, методы контроля, маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации ручек должны соответствовать требованиям ГОСТ 538-78 и настоящего стандарта.

4. Ручки-скобы типоразмеров PC 80, PC 100 и PC 140, как правило, необходимо изготавливать исполнения 1.

5. Ручки-скобы типоразмеров PC 250-PC 600 допускается поставлять, по согласованию с организацией-потребителем, в комплекте с винтами по ГОСТ 17474-72 или ГОСТ 17475-72, в количестве 4-6 шт.

6. Ручки-кнопки типа РК1 допускается поставлять, по согласованию с организацией - потребителем, в комплекте с шурупом А3 х 20 по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70.

7. Ручки должны иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78.

Вид покрытия должен назначаться в зависимости от установленной группы условий эксплуатации:

Л - для ручек PC 140, РК1, РК2;

С " " PC 80, PC 100, PC 200, PC 250, PC 300, PC 400, PC 500, PC 600.